{date.day} {date.month} {date.year} yil.                            {number}-son

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «O’zbekiston temir yo’llari»

____________________  Ш.Т. Кадиров

Техническое задание

на закупку «Костюм специальный мужской повышенной видимости 1-2-й класс защиты утепленный» для работников

АО «O’zbekiston temir yo’llari»

Ташкент 2025 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Костюм специальный мужской повышенной видимости 1-2-й класс защиты утепленный (далее Зимняя одежда), предназначенный для защиты работающих от пониженных температур и визуального обозначения присутствия носящих её людей в светлое и темное время суток.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Ст. 363 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, ст.18 «Закона об охране труда» и типовым отраслевым нормам и Положения о порядке обеспечения рабочих и служащих АО «O’zbekiston temir yo’llari».

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Зимняя одежда для работников локомотивного хозяйства Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. По шву соединения кокетки и нижней части полочки располагается одна лента СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично по модели под кокеткой. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей. По центру нижней части спинки нанесена надпись “Temiryo‘linfratuzilma” AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из основной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, верхний шов скрыт под одной лентой СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань международного оранжевого цвета (сигнальный) (https://get-color.ru/code/ff4f00). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и оранжевый. Зимняя одежда для работников хозяйства организации перевозок Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. Линия шва соединения отрезных кокеток и нижней полочки по середине куртки. По шву соединения кокетки и нижней части полочки, а также над нагрудными карманами нашивается лента светоотражающая СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из отделочной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично на полочках по модели. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей спинки по середине куртки, вторая лента на уровне, симметрично ленте над нагрудными накладными карманами куртки. Под верхней лентой СОП на спинке нанесена надпись “Temiryo‘linfratuzilma” AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из отделочной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, швы скрыты под двумя лентами СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань желтого цвета лазерного лимонного оттенка (https://get-color.ru/#FEFE22). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и желтый. Зимняя одежда для работников путевого хозяйства Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. Линия шва соединения отрезных кокеток и нижней полочки по середине куртки. По шву соединения кокетки и нижней части полочки, а также над нагрудными карманами нашивается лента светоотражающая СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из отделочной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично на полочках по модели. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей спинки по середине куртки, вторая лента на уровне, симметрично ленте над нагрудными накладными карманами куртки. Под верхней лентой СОП на спинке нанесена надпись “Temiryo‘linfratuzilma” AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из отделочной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, швы скрыты под двумя лентами СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань международного оранжевого цвета (сигнальный) (https://get-color.ru/code/ff4f00). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и оранжевый. Зимняя одежда для работников хозяйства связи и сигнализации Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. Линия шва соединения отрезных кокеток и нижней полочки по середине куртки. По шву соединения кокетки и нижней части полочки, а также над нагрудными карманами нашивается лента светоотражающая СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из отделочной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично на полочках по модели. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей спинки по середине куртки, вторая лента на уровне, симметрично ленте над нагрудными накладными карманами куртки. Под верхней лентой СОП на спинке нанесена надпись “Temiryo‘linfratuzilma” AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из отделочной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, швы скрыты под двумя лентами СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань люминесцентного красного цвета (https://get-color.ru/code/f80000). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и красный. Зимняя одежда для работников хозяйства энергоснабжения Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. Линия шва соединения отрезных кокеток и нижней полочки по середине куртки. По шву соединения кокетки и нижней части полочки, а также над нагрудными карманами нашивается лента светоотражающая СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из отделочной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично на полочках по модели. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей спинки по середине куртки, вторая лента на уровне, симметрично ленте над нагрудными накладными карманами куртки. Под верхней лентой СОП на спинке нанесена надпись “Temiryo‘linfratuzilma” AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из основной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, верхний шов скрыт под лентой СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань ярко зеленого цвета оттенка ЛАЙМ (https://get-color.ru/code/00ff00). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и зелёный оттенка лайм. Зимняя одежда для работников вагонных депо, заводов и предприятий дорожного подчинения Зимняя одежда состоит из куртки и брюк со световозвращающими элементами. Куртка прямого силуэта, с притачной теплозащитной подкладкой, с центральной супатной застёжкой (потайной) на 6 шт обметанных петель и 6 шт пуговиц (верхняя и нижняя петли сквозные), с пристегивающимся капюшоном. Воротник из основной ткани- «стойка», втачной, с теплозащитной подкладкой и супатной застёжкой (потайной) на 5 пуговицах для капюшона. Внутренний накладной карман 12*15 см с 1 пуговицей и 1 обметанной петлей из основной ткани пришит на подклад куртки с левой стороны. Рукава втачные, двухшовные из основной ткани с теплозащитной подкладкой, с эластичными манжетами 6 см на ленте-резинке с застёгивающимися на одну петлю и пуговицу, на локтевом сгибе настрочены налокотники из основной ткани, швы спрятаны под двумя лентами СОП по кругу рукава: одна лента настрачивается выше локтевого сгиба, вторая лента выше манжеты на расстоянии не менее 10 см. Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. По шву соединения кокетки и нижней части полочки располагается одна лента СОП. Нагрудные карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане, нашиты с двух сторон симметрично по модели под кокеткой. На левом нагрудном кармане логотип O’TY в масштабе, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Нижние карманы накладные объёмные (книжка) с клапанами из основной ткани, застегивающиеся на потайную текстильную застежку (липучка) на клапане. Спинка состоит из частей: верхней (отделочная ткань) и нижней (основная ткань). Лента СОП располагается на кокетке по шву соединения верхней и нижней частей. По центру нижней части спинки нанесена надпись «O’zbekiston temir yo’llari» AJ высота букв 5 см, длина надписи 35 см по модели в соответствии масштаба, способ нанесения-износостойкий шелкографический принт светлой краской. Низ куртки регулируемый: два симметричных хлястика по бокам 5 см с двумя пуговицами. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Капюшон из основной ткани с притачной теплозащитной подкладкой, состоит из: центральной и двух боковых частей. Боковая часть с расширенной подбородочной частью с застежкой на две текстильные липучки. Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром с фиксаторами. Капюшон пристёгивается к куртке на 5 петель. Брюки прямого силуэта с наколенниками из основной ткани, притачной теплозащитной подкладкой, состоящие из трех частей: верх, середина и низ брюк; на притачном эластичном поясе по бокам на резинке с пятью шлевками. Передние половинки от пояса настрочены накладные объемные (книжка) косые карманы. Задние половинки с вытачками. Пояс приточной с эластичными резинками на талии по бокам с двух сторон, с 5 шт узкими шлевками: 2 шт посередине передних половинок, 2 шт на 2-З см от боковых швов, и 1 шт на уровне среднего заднего шва. Нижние концы шлевок втачные по шву притачивания пояса. Низ брюк подвернут на строчку 20 мм. Гульфик выполнен на супатной застёжке (потайной) из 4 шт обметанных петель и 4 шт пуговиц (верхняя петля сквозная). Наколенники из основной ткани пришиты сверху к передней брючине на коленах по ширине, верхний шов скрыт под одной лентой СОП по кругу брючин. Теплозащитная подкладка выстегана с утеплителем вертикальными параллельными строчками. Требования к материалам: ткань смесовая, МО, ВО, малосминаемая, повышенная стойкость к выгоранию, активная краска, плотность не менее 240 г/м² с содержанием 80% ПЭ (полиэстер, полиэфир) и 20% ХБ (хлопчатобумажная ткань). Основная ткань - ткань темно-синего цвета (https://get-color.ru/#002137). Отделочная ткань - ткань люминесцентного красного цвета (https://get-color.ru/code/f80000). Теплозащитная прокладка: синтетический наполнитель холлофайбер, состав: 100% ПЭ, плотность: 120±5 гр/м2. Слойность утеплителя: один слой - верх куртки: воротник, капюшон, ветрозащитная планка, брюки; два слоя рукава, подкладка, полочка и спинка. Лента светоотражающая СОП (серая) с коэффициентом световозвращения R >300 кд/люкс*м² шириной 50 мм. Фурнитура (пуговицы) пластиковые. Цвет применяемых нитей-темно-синий и красный.

РАЗДЕЛ 4. Требования к маркировке

Товарные ярлыки должны быть пришиты на куртку и иметь обозначение размера, роста; состав материала, сведения об уходе за изделием; место крепления товарного ярлыка – биркодержателем к вешалке, складывается пополам и вкладывается в середину шва втачивания воротника в горловину спинки куртки вместе с вешалкой. Размеры и роста выделяются «галочкой» ручкой (ручка не должна пачкать изделие!). Маркировка должна быть выполнена на государственном или на русском языках. Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, четко выполненной несмываемой краской.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обязательное наличие сертификата соответствия согласно ст. 352 ТК РУз

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТAЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| Подраздел 6.1 Требования к размерам и упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимняя одежда должна быть укомплектована в раздельных полиэтиленовых пакетах в мешке по 10 комплектов. Общее количество костюмов - согласно размерной сетке по установленной форме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надпись на спинке | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | Всего, к-тов |
| Всего, к-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |